浙江省中医院湖滨院区门诊自动扶梯大修项目调研需求

一、项目内容

项目名称：浙江省中医院湖滨院区门诊自动扶梯大修项目

服务地点：浙江省中医院湖滨院区（上城区邮电路54号）

项目工期：1个月

项目预算：80万元

本项目包括维修费、配件更换费（含标准附件）、备品配件费、专用工具、运杂费、保险费、货物仓管保险费、安装费、调试费、检测验收费、利润、税金、质保期费用、旧设备拆除、垃圾清理外运费、以及与完成本项目有关的技术服务、其他售后服务以及代理服务费等的所有费用。

本项目不允许转包，不允许分包。

二、项目服务要求及更换清单

1、服务要求

（1）实施周期内，大修扶梯确保白天（7点至18点）可正常使用，要求该时间段内至少有一名专业人员在维修现场确保大修扶梯遇到故障时，能及时处理、反馈及保障正常运行。

（2）供应商售后服务点可以处理所有的维修服务，且在接到维修电话后30分钟内赶到现场，提供不间断地服务直到结束。需提供足够的备件以适应采购人维修需求，响应时应明确售后服务点人员配置情况。

（3）本项目维修配件须提供至少2年的质保期，自验收合格交付之日起计算。

（4）维修配件具有原制造商出具的授权书，并在响应文件中提供机组主机或原配件维修质量保障措施。

（5）施工现场做好必要的安全防护。

（6）施工单位承诺：在施工过程中因违反操作规程或安全措施不到位等原因出现的安全质量问题造成的安全责任事故及损失，由供应商承担全部责任并接受处罚。

门诊1-2

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 3 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 不锈钢梯级 | 只 | 55 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA7 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

门诊2-3

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 不锈钢梯级 | 只 | 51 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA7 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

门诊3-4

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 梯级副轮 | 只 | 102 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA7 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机抱闸 | 只 | 1 | OTIS | XAA234K1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

门诊4-5

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 梯级副轮 | 只 | 102 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

门诊5-4

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 梯级副轮 | 只 | 102 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 主机防逆转 | 个 | 2 | OTIS | XBA20400E703 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

门诊4-3

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 梯级副轮 | 只 | 102 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

门诊3-2

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 不锈钢梯级 | 只 | 51 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA7 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

门诊2-1

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯级链 | 节 | 4 | OTIS | XAA26150X1 |  |
| 梯级链 | 节 | 3 | OTIS | XAA26150X17 |  |
| 梯级链 | 节 | 1 | OTIS | XAA26150X33 |  |
| 不锈钢梯级 | 只 | 55 | OTIS | XAA26145G1 |  |
| 油泵 | 套 | 1 | OTIS | XAA711A2 |  |
| 上机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 下机舱盖板 | 块 | 1 | OTIS | XAA457EA4 |  |
| 20A涨紧装置 | 个 | 1 | OTIS | XAA26220DE1 |  |
| 主机抱闸 | 只 | 1 | OTIS | XAA234K1 |  |
| 主机皮带 | 套 | 1 | OTIS | XF40262AAA002 |  |
| 主机防逆转 | 个 | 2 | OTIS | XBA20400E703 |  |
| 变速箱油更换 | 桶 | 1 | OTIS | 美孚 |  |

三、供应商资格要求

中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：自动扶梯与自动人行道。

四、付款方式

（1）合同签订后，乙方安装调试完成，经甲方验收合格后，向乙方支付金额为合同总价的95%，另5%作为质保金。付款需开全额发票；

（2）质量保证期结束，经甲方验收合格后，退还乙方合同金额5%的质量保证金（不计息）。

备注：各支付环节，乙方均需向甲方提供符合甲方财务要求的发票。