附件1：三院区管道燃气维保需求

| 项目名称：浙江省中医院三院区管道燃气设施维保服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 院区 | 序号 | 维保项目 | 数量 | 报价单位 | 服务期（月） |
| 标项1 | 湖滨院区 | 1 | 每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检（工作内容：日常巡检、维护、每年1次室外管道激光检漏） | 1路 | 元/(路/月） | 24 |
|  |  | 2 | 每月一次的专用调压设备巡检（工作内容：日常巡检、维护、每月1次压力检测、查漏） | 1只 | 元/(只*月） | 24 |
|  |  | 3 | 每月一次户内燃气管道设施常规巡检（工作内容：日常巡检、维护） | 1路 | 元/月 | 24 |
|  |  | 4 | 每月一次燃气计量表具巡检（工作内容：日常巡检、维护） | 7只 | 元（只*月） | 24 |
|  |  | 5 | 每月一次的户内燃气灶具巡检（工作内容：日常巡检） | 16台 | 元/(台*月） | 24 |
| 标项2 | 钱塘院区 | 1 | 每月一次室外管道巡检、支线阀门巡检（工作内容：日常巡检、维护、每年1次室外管道激光检漏） | 1路 | 元/(路/月） | 24 |
|  |  | 2 | 每月一次户内燃气管道设施常规巡检（工作内容：日常巡检、维护） | 1路 | 元/月 | 24 |
|  |  | 3 | 每月一次燃气计量表具巡检（工作内容：日常巡检、维护） | 1只 | 元（只*月） | 24 |
|  |  | 4 | 每月一次的户内燃气灶具巡检（工作内容：日常巡检） | 8台 | 元/(台*月） | 24 |

| 标项 | 院区 | 序号 | 维保项目 | 数量 | 报价单位 | 服务期内服务总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项3 | 西溪院区 | 1 | 安检（地下管道测漏；调压设备检查；燃气表检查；过滤器检查；管道及阀门等燃气设施外观检查，主要结合用气客户的设备及管线复杂程度而定） | 1路 | 元/次 | 24 |
|  |  | 2 | 调压设施（调压器调压精度检查、测试，维护皮膜、阀口等；检查调压器弹簧；检查信号管道接口；调试各参数，使工作状况达到要求；调压器主，备用切换；检查清除阀口的污物；检查校准各压力参数；记录仪检定、校验；超压切断阀调试；超压放散阀设定；过滤器拆洗；柜内管道阀门防腐） | 调压站（100）1只 | 元/只/次 | 4 |
|  |  |  |  | 调压站（900-1400）1只 | 元/只/次 | 4 |
|  |  | 3 | 燃气具常规巡检：灶具、蒸箱等厨房用气设备连接管油漆脱落、管接松动、查漏、防腐修复等 | 12台 | 元/台/次 | 96 |
|  |  |  | 燃气具常规巡检：锅炉、热水炉、燃气空调、发电机等商用燃气设备管道油漆脱落、管接松动、查漏、防腐修复等 | 4台 | 元/台/次 | 32 |