附件3

浙江省中医院智慧化实验室设备清单

- 采购内容

| 采购内容 | 数量/单位 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 智慧化实验室设备 | 1套 | 98 |

二、技术参数要求

| （一） | 总体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：所需的各类自动化检测设备、辅助设备及相关智慧化软件系统。 |
| 2 | 自动化流水线覆盖生化、免疫、血液、凝血等项目的超大型自动化流水线，80%以上的检测纳入全自动检测流程；线下检测项目自动化升级，微生物、分子诊断、自身免疫、流式细胞等线下检测，配置专用自动化工作站。保证提供所投机型的高性能系统硬件配置，高版本的系统应用平台，并在产品使用期内提供升级服务，升级产生的费用（如有）由中标供应商承担。 |
| （二） | 设备清单及技术参数要求 |
| 1 | 全自动生化免疫流水线 1套 |
| 1.1 | 具备前后处理 |
| 1.2 | 生化检测速度≥8000测试/小时 |
| 1.3 | 免疫检测速度≥2000测试/小时 |
| 2 | 全自动生化免疫流水线（急诊） 4套 |
| 2.1 | 具备前处理 |
| 2.2 | 生化检测速度≥2000测试/小时 |
| 2.3 | 免疫检测速度≥500测试/小时 |
| 3 | 全自动血细胞分析流水线 4套 |
| 3.1 | 需要具备：血球、CRP、SAA、推片、阅片、糖化、血沉检测模块 |
| 3.2 | 血常规检测速度≥440测试/小时 |
| 4 | 全自动血凝分析流水线 4套 |
| 4.1 | D-Dimer＞800测试/小时 |
| 5 | 全自动尿液分析系统 4套 |
| 5.1 | 有形成分≥100个测试/小时 |
| 5.2 | 干化学≥160个测试/小时 |
| 5.3 | 干化学+有形成分≥100个测试/小时 |
| 6 | 微生物样本前处理 1台 |
| 6.1 | 接种速度≥150平板/小时 |
| 7 | 全自动细菌分枝杆菌培养监测系统 1台 |
| 7.1 | 菌种种类包括需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌 |
| 8 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 1台 |
| 8.1 | 单台具有≥60个孵育位，真菌药敏卡包被抗生素药物≥6种 |
| 9 | 全自动快速生物质谱检测系统 1台 |
| 9.1 | 标配数据库菌种数量≥3500种 |
| 10 | 质谱加样系统 1台 |
| 10.1 | 可兼容96孔和48孔靶板 |
| 11 | 全自动分子诊断系统 1套 |
| 11.1 | 从样本核酸纯化、体系构建及实时荧光PCR扩增检测一体化完成 |
| 12 | 全自动白带分析系统 4套 |
| 12.1 | 单台检测速度≥90测试/小时 |
| 13 | 全自动粪便分析系统 4套 |
| 13.1 | 单台检测速度≥80测试/小时 |
| 14 | 全自动血气分析仪 8台 |
| 14.1 | 需具备PH，PCO2，PO2 ，K，Na，Cl，Ca，Glu,Lac（乳酸），血氧（tHb，SO2%，FO2Hb、FHHb、FCOHb、FMetHb），测量参数 |
| 15 | 全自动流式细胞仪 2台 |
| 15.1 | 具备三激光十色功能 |
| 16 | 全自动血型分析仪 4台 |
| 16.1 | 血型卡支持微柱凝胶卡直接上机 |
| 17 | 培养箱 1批 |
| 17.1 | 用于细菌的分离培养 |
| 18 | 全自动酶联免疫工作站 1台 |
| 18.1 | 可全自动完成ELISA实验，包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读 |
| 19 | 全自动免疫印迹分析仪 1台 |
| 19.1 | 检测通量≥50条，过敏原反应时间≤87分钟，自身抗体谱检测≤100分钟 |
| 20 | 离心机 1批 |
| 20.1 | 48孔位以上 |
| 21 | 生物安全柜 1批 |
| 21.1 | Ⅱ级，双人，30%外排，70%循环 |
| 22 | 显微镜 1批 |
| 22.1 | 物镜 平场消色差4×N.A.0.1,W.D.27.8mm 10×N.A.0.25W.D.8.0mm 40×N.A.0.65W.D.0.6mm100×N.A.1.25W.D.0.13mm、双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，眼点调整：377.8-427.7毫米、UIS2光学系统（无限远校正系统）、内置在透射照明系统，0.5W LED，柯勒照明 |
| 23 | 移液器 1批 |
| 23.1 | 量程涵盖0.5-1000ul |
| 24 | 医用冷库 1套 |
| 24.1 | 容积不低于4.8m*6m*2m，温度要求2-8℃ |
| 25 | 低温冰箱 4台 |
| 25.1 | -80℃以下冰箱，用于科研样本库的存储 |
| 26 | 全自动试管封膜机 8台 |
| 26.1 | 封膜容量50管，适用试管口径12mm，适用试管高度75mm/100mm |
| 27 | 血小板保存箱 4台 |
| 27.1 | 适用于血小板的保存，控温范围：22.0℃±2.0℃，多种方法监控设备温度，振荡频率：60±5周/分钟，水平振荡，具有紫外线消毒功能。 |
| 28 | 血浆解冻仪 8台 |
| 28.1 | 用于冰冻血浆的解冻，具有UV-C紫外线消毒杀菌系统，采用厚膜即热式加热系统。 |
| 29 | 不间断电源 4套 |
| 29.1 | 采用在线式双变换模块化UPS，配置容量≥60KVA，输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于304~456VAC |
| 30 | 纯水系统 4套 |
| 30.1 | 满足实验室设备纯水要求，一用一备，产水水质≤0.1μS/cm电导（在线检测），水质符合GB/T6682-2008实验室用水标准。 |
| 31 | 其他配套设备 1批 |
| 31.1 | 不能上流水线的生化免疫项目配套设备 |
| （三） | 智慧化软件功能要求 |
| 1 | 设备性能：提供的设备应技术领先，具备升级空间，操作简便易用，减少对人员操作的依赖，提升工作效率。充分满足临床检验需求，符合智慧化无人实验室建设要求。 |
| 2 | 智慧化软件符合人工智能全景实验室建设需求，将人工智能应用到实验室，改变现有工作模式，实现实验室智能管理和智能运营。 |
| （四） | 多院区物流配送模式 |
| 1 | 通过物流配送体系，各院区将逐步精简临床检验项目，仅保留急诊及TAT（周转时间）要求2小时以内的项目。其余所有门诊、住院检验样本统一集中至富阳院区进行检测，实现全院检验样本的集约化管理，从而提升检测质量与运营效率，推动检验服务提质增效。 |
| 2 | 采用“低空物流+地面物流”相结合的模式，兼顾效率与覆盖。利用无人机/其他低空设备实现紧急样本的快速点对点配送，大幅缩短转运时间。结合专业冷链物流设备，保障常规样本在运输过程中的安全与稳定。 |